دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژۀ درس طراحی سیستمهای دیجیتال

استاد:

دکتر فصحتی

بردیا ماندگار | 401170637

پرسش هشتم

الف) در این سوال قصد داریم یک ماژول برای کنترل ورودی و خروجی یک پارکینگ طراحی کنیم. این پارکینگ که به طور شبانهروزی فعال است، در کل 700 ماشین ظرفیت دارد و فضای آن در هر لحظه به نحوی بین دانشجویان و کارمندان دانشگاه و سایر افراد تقسیم میشود.

این ماژول را ParkingController مینامیم. ورودیها و خروجیهای آن در زیر لیست شده است که مفهوم هر یک در صورت سوال ذکر شده است.

input clk,

input car_entered,

input is_uni_car_entered,

input car_exited,

input is_uni_car_exited,

output reg [9:0] uni_parked_cars,

output reg [9:0] parked_cars,

output reg [9:0] uni_vacated_space,

output reg [9:0] vacated_space,

output uni_is_vacated_space,

output is_vacated_space

از آنجایی که در زمانهای متفاوت از روز این تقسیم ظرفیت به گونهای متفاوت انجام میشود، مدار کنترلی باید درکی از زمان داشته باشد. برای این منظور متغیر زیر را تعریف میکنیم.

integer second;

همچنین یک پارامتر مهم برای ما در طی محاسبات و تولید سیگنالها میتواند ظرفیت سایر افراد باشد. با داشتن این پارامتر، میتوانیم با کم کردن آن از ظرفیت کلی، ظرفیت دانشجویان و کارمندان دانشگاه را به راحتی بدست آوریم. داشتن ظرفیت هر گروه نیز برای این مهم است که تعیین کنیم آیا جای خالی برای ماشین جدید وجود دارد یا خیر. پس این پارامتر کلیدی را نیز به صورت زیر تعریف میکنیم.

integer total_others_space;

میتوانیم فرض کنیم این مدار اولین بار از ساعت 8 صبح فعال میشود. در آن لحظه ظرفیت دانشجویان و کارمندان دانشگاه 500، و ظرفیت سایرین 200 است. بنابراین پارامترهای آن را در یک بلاک initial مطابق کد زیر مقداردهی میکنیم.

initial begin

second  = 8 * 3600;

uni_parked_cars = 0;

parked_cars = 0;

uni_vacated_space = 500;

vacated_space = 200;

total_others_space = 200;

end

همچنین خروجیهای uni_is_vacated_space و is_vacated_space به سادگی برحسب خروجیهای دیگر بدست میآیند. بنابراین آنها را از نوع wire تعریف کرده و با دستور assign مقداردهی میکنیم.

assign uni_is_vacated_space = (uni_vacated_space > 0);

assign is_vacated_space = (vacated_space > 0);

حال منطق این ماژول را در یک بلاک always نسبتاً بلند تعیین میکنیم. این بلاک صرفاً با لبۀ بالاروندۀ clk فعال میشود. در ابتدای آن بررسی میکنیم آیا در مرز بین دو ساعت مختلف قرار گرفتهایم یا خیر. سپس در صورت مثبت بودن پاسخ، ساعتهای خاص را بررسی میکنیم. ساعتهای خاص، ساعتهایی هستند که تقسیمبندی ظرفیت در آن تغییر میکند که عبارتند از: 13، 14، 15، 16 و 8. اگر در یک ساعت خاص قرار داشتیم، پارامتر total_others_space را طبق دستور صورت سوال تغییر میدهیم و بر اساس آن، تمام خروجیهای دیگر ساخته میشوند. سپس یک ثانیه زمان را به جلو میبریم. در مرحلۀ بعدی بررسی میکنیم که آیا ماشینی قرار است وارد یا خارج شود یا خیر. در هر حالت مجدداً بررسی میکنیم که آن ماشین مربوط به یک دانشجو یا کارمند دانشگاه است یا خیر و بر اساس آن، تعداد ماشینهای پارک شده و ظرفیت خالی آن گروه به روز میشود. کد این بلاک به صورت زیر است.

always @(posedge clk) begin

if (second % 3600 == 0)

if (second == (24 + 8) * 3600) begin

second  = 8 * 3600;

total_others_space = 200;

uni_vacated_space = 700 - total_others_space - uni_parked_cars;

parked_cars = (parked_cars > total_others_space) ? total_others_space : parked_cars;

vacated_space = total_others_space - parked_cars;

end

else begin

if (second == 13 * 3600 || second == 14 * 3600 || second == 15 * 3600)

total_others_space = total_others_space + 50;

else if (second == 16 * 3600)

total_others_space = total_others_space + 150;

uni_parked_cars = (uni_parked_cars > 700 - total_others_space) ? (700 - total_others_space) : uni_parked_cars;

uni_vacated_space = 700 - total_others_space - uni_parked_cars;

vacated_space = total_others_space - parked_cars;

end

second = second + 1;

if (car_entered) begin

if (is_uni_car_entered && uni_vacated_space > 0) begin

uni_parked_cars = uni_parked_cars + 1;

uni_vacated_space = uni_vacated_space - 1;

end

else if (~is_uni_car_entered && vacated_space > 0) begin

parked_cars = parked_cars + 1;

vacated_space = vacated_space - 1;

end

end

if (car_exited) begin

if (is_uni_car_exited && uni_parked_cars > 0) begin

uni_parked_cars = uni_parked_cars - 1;

uni_vacated_space = uni_vacated_space + 1;

end

else if (~is_uni_car_exited && parked_cars > 0) begin

parked_cars = parked_cars - 1;

vacated_space = vacated_space + 1;

end

end

end

در پایان کد نهایی ماژول به شکل زیر خواهد بود.

module ParkingController (

input clk,

input car_entered,

input is_uni_car_entered,

input car_exited,

input is_uni_car_exited,

output reg [9:0] uni_parked_cars,

output reg [9:0] parked_cars,

output reg [9:0] uni_vacated_space,

output reg [9:0] vacated_space,

output uni_is_vacated_space,

output is_vacated_space

);

integer second;

integer total_others_space;

initial begin

second  = 8 * 3600;

uni_parked_cars = 0;

parked_cars = 0;

uni_vacated_space = 500;

vacated_space = 200;

total_others_space = 200;

end

assign uni_is_vacated_space = (uni_vacated_space > 0);

assign is_vacated_space = (vacated_space > 0);

always @(posedge clk) begin

if (second % 3600 == 0)

if (second == (24 + 8) * 3600) begin

second  = 8 * 3600;

total_others_space = 200;

uni_vacated_space = 700 - total_others_space - uni_parked_cars;

parked_cars = (parked_cars > total_others_space) ? total_others_space : parked_cars;

vacated_space = total_others_space - parked_cars;

end

else begin

if (second == 13 * 3600 || second == 14 * 3600 || second == 15 * 3600)

total_others_space = total_others_space + 50;

else if (second == 16 * 3600)

total_others_space = total_others_space + 150;

uni_parked_cars = (uni_parked_cars > 700 - total_others_space) ? (700 - total_others_space) : uni_parked_cars;

uni_vacated_space = 700 - total_others_space - uni_parked_cars;

vacated_space = total_others_space - parked_cars;

end

second = second + 1;

if (car_entered) begin

if (is_uni_car_entered && uni_vacated_space > 0) begin

uni_parked_cars = uni_parked_cars + 1;

uni_vacated_space = uni_vacated_space - 1;

end

else if (~is_uni_car_entered && vacated_space > 0) begin

parked_cars = parked_cars + 1;

vacated_space = vacated_space - 1;

end

end

if (car_exited) begin

if (is_uni_car_exited && uni_parked_cars > 0) begin

uni_parked_cars = uni_parked_cars - 1;

uni_vacated_space = uni_vacated_space + 1;

end

else if (~is_uni_car_exited && parked_cars > 0) begin

parked_cars = parked_cars - 1;

vacated_space = vacated_space + 1;

end

end

end

endmodule

سپس جهت بررسی صحت عملکرد مدار، به سراغ طراحی ماژول Testbench میرویم. ویژگی یک ماژول Testbench خوب، بررسی هرچه دقیقتر حالتهای مختلف ورودی است. هدف ما نیز طراحی چنین ماژولی است.

این ماژول را ParkingController_tb مینامیم. حال متغیرهای متناظر با ورودیها و خروجیهای ماژول اصلی را به ترتیب از نوع reg و wire تعریف میکنیم.

reg clk;

reg car_entered;

reg is_uni_car_entered;

reg car_exited;

reg is_uni_car_exited;

wire [9:0] uni_parked_cars;

wire [9:0] parked_cars;

wire [9:0] uni_vacated_space;

wire [9:0] vacated_space;

wire uni_is_vacated_space;

wire is_vacated_space;

integer i;

سپس یک instance از ماژول ParkingController میسازیم و متغیرهای تعریف شده را به عنوان argument به آن میدهیم تا عملکرد آن را مورد آزمون قرار دهیم.

ParkingController uut (

.clk(clk),

.car_entered(car_entered),

.is_uni_car_entered(is_uni_car_entered),

.car_exited(car_exited),

.is_uni_car_exited(is_uni_car_exited),

.uni_parked_cars(uni_parked_cars),

.parked_cars(parked_cars),

.uni_vacated_space(uni_vacated_space),

.vacated_space(vacated_space),

.uni_is_vacated_space(uni_is_vacated_space),

.is_vacated_space(is_vacated_space)

);

در مرحلۀ بعد در یک بلاک initial متغیرها را مقداردهی اولیه میکنیم و همچنین دوره تناوب clk را نیز 2 واحد زمانی تعیین میکنیم.

initial begin

clk = 1;

car_entered = 0;

is_uni_car_entered = 0;

car_exited = 0;

is_uni_car_exited = 0;

forever #1 clk = ~clk;

end

حال در یک بلاک initial دیگر ورودیهای مختلف را میسازیم. سعی شده است تا در 6 مجموعه تست مختلف عملکرد مدار مورد آزمون قرار گیرد.

- تست 1

این تست مربوط به ساعت 8:00 است. در این زمان میبایست 500 جایگاه به دانشجویان و کارمندان دانشگاه اختصاص یابد و 200 جایگاه به سایر افراد.

در این تست 600 دانشجو/کارمند دانشگاه و 300 فرد عادی سعی میکنند تا ماشین خود را در پارکینگ پارک کنند، اما فقط به تعداد ظرفیت مشخص شده این امر قابل انجام است و سایر افراد موفق به پارک کردن در پارکینگ نمیشوند. سپس 600 درخواست خروج از طرف افراد دانشجو/کارمند دانشگاه و 300 درخواست خروج از طرف افراد دیگر به مدار ارسال میشود ولی مدار پس از خالی شدن پارکینگ از هر یک از جمعیتها، دیگر در را برای خروج باز نمیکند، چرا که اصلاً ماشینی برای خارج شدن وجود ندارد!

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 1--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 08:00----------------------------------------------------------");

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 600; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 300; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 600; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 300; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

- تست 2

این تست مربوط به ساعت 13:00 است. در این زمان میبایست 450 جایگاه به دانشجویان و کارمندان دانشگاه اختصاص یابد و 250 جایگاه به سایر افراد.

در این تست 5 دانشجو/کارمند دانشگاه و 5 فرد عادی ماشین خود را در پارکینگ پارک میکنند و پس از مدتی از آن خارج میکنند.

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 2--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 13:00----------------------------------------------------------");

#32398;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

- تست 3

این تست مربوط به ساعت 14:00 است. در این زمان میبایست 400 جایگاه به دانشجویان و کارمندان دانشگاه اختصاص یابد و 300 جایگاه به سایر افراد.

در این تست 5 دانشجو/کارمند دانشگاه و 5 فرد عادی ماشین خود را در پارکینگ پارک میکنند و پس از مدتی از آن خارج میکنند.

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 3--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 14:00----------------------------------------------------------");

#7158;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

- تست 4

این تست مربوط به ساعت 15:00 است. در این زمان میبایست 350 جایگاه به دانشجویان و کارمندان دانشگاه اختصاص یابد و 350 جایگاه به سایر افراد.

در این تست 5 دانشجو/کارمند دانشگاه و 5 فرد عادی ماشین خود را در پارکینگ پارک میکنند و پس از مدتی از آن خارج میکنند.

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 4--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 15:00----------------------------------------------------------");

#7158;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

- تست 5

این تست مربوط به ساعت 16:00 است. در این زمان میبایست 200 جایگاه به دانشجویان و کارمندان دانشگاه اختصاص یابد و 500 جایگاه به سایر افراد.

در این تست 5 دانشجو/کارمند دانشگاه و 5 فرد عادی ماشین خود را در پارکینگ پارک میکنند و پس از مدتی از آن خارج میکنند.

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 5--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 16:00----------------------------------------------------------");

#7158;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

- تست 6

این تست مربوط به ساعت 8:00 روز بعد است. در این زمان میبایست مجدداً 500 جایگاه به دانشجویان و کارمندان دانشگاه اختصاص یابد و 200 جایگاه به سایر افراد.

در این تست نیز 600 دانشجو/کارمند دانشگاه و 300 فرد عادی سعی میکنند تا ماشین خود را در پارکینگ پارک کنند، اما فقط به تعداد ظرفیت مشخص شده این امر قابل انجام است و سایر افراد موفق به پارک کردن در پارکینگ نمیشوند. سپس هیچ یک از این افراد تا ساعت 13:00 ماشین خود را خارج نمیکند و به ناچار در آن ساعت، 50 ماشین متعلق به دانشجو/کارمند دانشگاه از پارکینگ خارج میشود تا جا برای افراد دیگر باز شود (مثلا با صاحب آن ماشینها تماس گرفته میشود تا فوراً برای خارج کردن ماشین خود اقدام کنند)! بدین ترتیب 50 ظرفیت خالی برای سایر افراد ایجاد میشود.

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 6--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 08:00----------------------------------------------------------");

#115170;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 600; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 300; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#34200;

لازم به ذکر است خروجی تستهای 1 و 6 به دلیل طولانی بودن به طور کامل قرار نگرفتهاند. لذا توصیه میشود لطفاً اقدام به run کردن Testbench بفرمایید.

در پایان نیز در یک بلاک initial به مانیتور کردن خروجیها پرداختیم.

initial begin

$monitor("Time: %6d, Uni Parked Cars: %d, Parked Cars: %d, Uni Vacated Space: %d, Vacated Space: %d, Uni Vacancy: %b, Other Vacancy: %b",

$time, uni_parked_cars, parked_cars, uni_vacated_space, vacated_space, uni_is_vacated_space, is_vacated_space);

end

در پایان کد نهایی ماژول به شکل زیر خواهد بود.

module ParkingController_tb;

reg clk;

reg car_entered;

reg is_uni_car_entered;

reg car_exited;

reg is_uni_car_exited;

wire [9:0] uni_parked_cars;

wire [9:0] parked_cars;

wire [9:0] uni_vacated_space;

wire [9:0] vacated_space;

wire uni_is_vacated_space;

wire is_vacated_space;

integer i;

ParkingController uut (

.clk(clk),

.car_entered(car_entered),

.is_uni_car_entered(is_uni_car_entered),

.car_exited(car_exited),

.is_uni_car_exited(is_uni_car_exited),

.uni_parked_cars(uni_parked_cars),

.parked_cars(parked_cars),

.uni_vacated_space(uni_vacated_space),

.vacated_space(vacated_space),

.uni_is_vacated_space(uni_is_vacated_space),

.is_vacated_space(is_vacated_space)

);

initial begin

clk = 1;

car_entered = 0;

is_uni_car_entered = 0;

car_exited = 0;

is_uni_car_exited = 0;

forever #1 clk = ~clk;

end

initial begin

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 1--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 08:00----------------------------------------------------------");

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 600; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 300; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 600; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 300; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 2--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 13:00----------------------------------------------------------");

#32398;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 3--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 14:00----------------------------------------------------------");

#7158;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 4--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 15:00----------------------------------------------------------");

#7158;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 5--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 16:00----------------------------------------------------------");

#7158;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#2;

car_exited = 1;

is_uni_car_exited = 1;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

is_uni_car_exited = 0;

for (i = 0; i < 5; i=i+1)

#2;

car_exited = 0;

$display("--------------------------------------------------------------Test Part 6--------------------------------------------------------------");

$display("------------------------------------------------------------Start Time: 08:00----------------------------------------------------------");

#115170;

car_entered = 1;

is_uni_car_entered = 1;

for (i = 0; i < 600; i=i+1)

#2;

is_uni_car_entered = 0;

for (i = 0; i < 300; i=i+1)

#2;

car_entered = 0;

#34200;

$stop;

end

initial begin

$monitor("Time: %6d, Uni Parked Cars: %d, Parked Cars: %d, Uni Vacated Space: %d, Vacated Space: %d, Uni Vacancy: %b, Other Vacancy: %b",

$time, uni_parked_cars, parked_cars, uni_vacated_space, vacated_space, uni_is_vacated_space, is_vacated_space);

end

endmodule

ب) در این بخش ابتدا یک پروژۀ جدید روی نرمافزار Quartus ایجاد کردیم که شامل فایل verilog ماژول ParkingController بود. سپس آن را روی ماشین Max2 کامپایل کردیم و سنتز آن با موفقیت انجام شد. با رفتن به قسمت TimeQuest Timing Analyzer و گزینۀ Fmax Summary توانستیم حداکثر فرکانس clk این مدار را مشاهده کنیم. تصویر زیر گویای مراحل این بخش است.